คู่มือการใช้งาน

RFID Reader API — ติดตั้งและใช้งานทีละขั้นตอน

Zebra RFD4031  ·  Raspberry Pi 4/5

github.com/FongZ7/RFID_Reader

สารบัญ

คู่มือทีละขั้นสำหรับติดตั้งและใช้งานเครื่องอ่าน Zebra RFD4031 บน Raspberry Pi 4/5

เริ่มจากศูนย์จนถึงระบบที่เปิดเครื่องมาแล้วรอรับ API ได้เลย

ทุกขั้นมี ผลลัพธ์ที่ควรเห็น กำกับไว้ ถ้าได้ไม่เหมือนให้ดู ขั้นที่ 9 แก้ปัญหา

## ขั้นที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

ที่ต้องมี

| อุปกรณ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 หรือ 5 | ลง Raspberry Pi OS (64-bit) แล้ว |
| Zebra RFD4031 sled | ใส่แบตเตอรี่แล้ว |
| สาย USB-C | ต่อจาก sled เข้า Pi |
| แท็ก UHF RFID | สำหรับทดสอบ |

ขั้นตอน

- ใส่แบตเตอรี่เข้า sled

- ต่อสาย USB-C จาก sled เข้าพอร์ต USB ของ Pi

- ตรวจว่า Pi มองเห็นอุปกรณ์

lsusb | grep -i zebra

ควรเห็น — บรรทัดที่มี Zebra หรือ Symbol และรหัส 05e0:

Bus 001 Device 005: ID 05e0:1701 Symbol Technologies RFD4031

ถ้าไม่เห็นอะไรเลย ดู ปัญหา: Pi ไม่เห็น sled

โหมดของ sled สำคัญ

รหัส PID บอกโหมดที่ sled อยู่

1701 = USB-CDC — ถูกต้อง ใช้งานได้

1200 = HID-Keyboard — ผิดโหมด ต้อง factory reset ดู ขั้นที่ 9

## ขั้นที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม

sudo apt update

sudo apt install -y python3-pip python3-venv git

ดาวน์โหลดโค้ด

cd ~

git clone https://github.com/FongZ7/RFID_Reader.git

cd RFID_Reader

สร้าง virtual environment แล้วลง dependency

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

ควรเห็น — ท้ายสุดขึ้น Successfully installed Flask-... paho-mqtt-... pyserial-... waitress-...

ใช้ venv ไม่บังคับ แต่แนะนำ — Raspberry Pi OS รุ่นใหม่กันการ pip install ลงระบบ

และ install.sh จะเลือก python ใน venv/ ให้อัตโนมัติถ้าเจอ

## ขั้นที่ 3 ให้สิทธิ์เข้าถึงพอร์ต serial

ผู้ใช้ต้องอยู่ในกลุ่ม dialout ไม่อย่างนั้นจะเปิดพอร์ตไม่ได้

sudo usermod -aG dialout $USER

ต้อง logout แล้ว login ใหม่ หรือรีบูต สิทธิ์จึงจะมีผล

sudo reboot

กลับมาแล้วตรวจ

id -nG | tr ' ' '\n' | grep dialout

ควรเห็น — dialout

ขั้นนี้ install.sh ทำให้อัตโนมัติด้วย และตัว service เองรันด้วย Group=dialout

จึงทำงานได้ทันทีไม่ต้องรอ logout

## ขั้นที่ 4 ตรวจว่าเจอเครื่องอ่าน

source venv/bin/activate

python3 rfid_cli.py --ports

ควรเห็น

/dev/ttyS0     n/a

/dev/ttyACM1   RFD4031-G10B700-TH::::EA - SSI Interface

/dev/ttyACM0   RFD4031-G10B700-TH::::EA - ZETI Interface  <-- ZETI

เครื่องหมาย <-- ZETI คือพอร์ตที่โปรแกรมจะใช้ โปรแกรมหาเองทุกครั้ง ไม่ต้องตั้งค่า

ทำไมมีสองพอร์ต

ZETI Interface = ฝั่ง RFID — พอร์ตที่เราใช้

SSI Interface = ฝั่งเครื่องอ่านบาร์โค้ด พูด protocol binary คนละแบบ

เลข ttyACM สลับกันได้ ทุกครั้งที่เสียบใหม่ จึงไม่ควรไปตั้งค่าตายตัว

ดูข้อมูลเครื่อง

python3 rfid_cli.py --info

ควรเห็น

connected /dev/ttyACM0

port    : /dev/ttyACM0

model   : RFD40

power   : 25.0 dBm

CRIMAN_DEVICE    PAAFKS00-013-R05

BLUETOOTH        17.92.1.p149

NGE              2.0.54.0

PL5000           PAAEOC20-003-R01

HARDWARE         HWID_3_DV_MV,RFD40,PRE+

WIFI             17.92.1.p149.84

ถ้าขึ้น no ZETI serial port found ดู ขั้นที่ 9

## ขั้นที่ 5 ทดสอบอ่านแท็ก

วางแท็กไว้หน้าเสาอากาศของ sled ห่างประมาณ 10–30 ซม. แล้ว

python3 rfid_cli.py --ms 1000

ควรเห็น

connected /dev/ttyACM0

port    : /dev/ttyACM0

model   : RFD40

power   : 25.0 dBm

2 tag(s) in 1034 ms

E200001D890B00711360296B

E200001D890B02471360DE43

ตัวเลือกที่ใช้บ่อย

| คำสั่ง | ทำอะไร |
| --- | --- |
| python3 rfid_cli.py | อ่านครั้งเดียว 1000 ms |
| python3 rfid_cli.py --ms 2000 | ยืดเวลาอ่านเป็น 2 วินาที |
| python3 rfid_cli.py --dbm 10 | ตั้งกำลังส่ง 10 dBm ก่อนอ่าน |
| python3 rfid_cli.py --minrssi -60 | ตัดแท็กที่สัญญาณอ่อนกว่า −60 |
| python3 rfid_cli.py --loop | อ่านซ้ำเรื่อยๆ จนกด Ctrl+C |
| python3 rfid_cli.py --device /dev/ttyACM0 | ระบุพอร์ตเอง (ปกติไม่ต้อง) |
| python3 rfid_cli.py --raw gr | ส่งคำสั่ง ZETI ดิบ — ที่นี่คือดู RF region |

ถ้าได้ 0 tag(s) ดู ปัญหา: อ่านไม่เจอแท็ก

## ขั้นที่ 6 หากำลังส่งเสาอากาศที่เหมาะสม

ขั้นนี้สำคัญกับการใช้งานจริง กำลังส่งสูงเกินไปจะเก็บแท็กอื่นที่ไม่ต้องการติดมาด้วย

ต่ำเกินไปก็อ่านแท็กเป้าหมายไม่ติด

วางแท็กเป้าหมายไว้ที่ระยะใช้งานจริง และเอาแท็กอื่นออกให้ไกล แล้ว

python3 rfid_cli.py --sweep

ควรเห็น — ตารางไล่กำลังส่งทีละ 5 dBm

sweeping antenna power - target tag in place, others out of range

5.0 dBm  1 tag(s)  1360296B

10.0 dBm  1 tag(s)  1360296B

15.0 dBm  2 tag(s)  1360296B, 1360DE43

20.0 dBm  3 tag(s)  1360296B, 1360DE43, 74384A2D

25.0 dBm  3 tag(s)  1360296B, 1360DE43, 74384A2D

วิธีอ่านผล — เลือกค่าสูงสุดที่ยังเห็น แค่แท็กเป้าหมาย จากตัวอย่างนี้คือ 10 dBm

(ที่ 15 dBm เริ่มมีแท็กอื่นโผล่เข้ามา)

จดค่าไว้ใช้ในขั้นต่อไป ถ้ากำลังส่งอย่างเดียวแยกไม่ได้ ให้ใช้ --minrssi ช่วยอีกชั้น

## ขั้นที่ 7 ตั้งให้ทำงานอัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง

### 7.1 ตั้งค่าก่อนติดตั้ง

แก้ค่ากำลังส่งที่ได้จากขั้นที่ 6 ลงในไฟล์ unit

nano rfid-api.service

หาบรรทัดนี้แล้วแก้เลข

Environment=RFID_DBM=25

บรรทัดอื่นที่แก้ได้

Environment=RFID_MS=1000        # ระยะเวลาอ่านตั้งต้น

Environment=RFID_PORT=8080      # พอร์ต HTTP

#Environment=RFID_MINRSSI=-60   # เอา # ออกถ้าจะใช้

ถ้าจะใช้ MQTT ด้วยให้เอา # ออกจากสามบรรทัดนี้ และใส่ hostname หรือ IP ของ broker

ที่ใช้งานแทน <broker-host>

#Environment=MQTT_BROKER=<broker-host>

#Environment=MQTT_PORT=1883

#Environment=MQTT_BASE=rfid

ถ้ายังไม่มี broker ติดตั้งบน Pi เองได้ แล้วใช้ localhost

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

sudo systemctl enable --now mosquitto

บันทึกด้วย Ctrl+O Enter แล้วออกด้วย Ctrl+X

### 7.2 ติดตั้ง

./install.sh

ควรเห็น

user   : pi

dir    : /home/pi/RFID_Reader

python : /home/pi/RFID_Reader/venv/bin/python3

checking dependencies

pyserial, flask present

waitress present

writing /etc/systemd/system/rfid-api.service

● rfid-api.service - RFD4031 RFID API (REST)

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rfid-api.service; enabled; ...)

Active: active (running) since ...

คำว่า `enabled` หมายถึงจะขึ้นเองตอนเปิดเครื่อง และ `active (running)` หมายถึงกำลังทำงานอยู่

### 7.3 ทดสอบ

curl http://localhost:8080/api/health

ควรเห็น

{"success":true,"connected":true,"device":"/dev/ttyACM0","model":"RFD40","powerDbm":10.0,...}

curl "http://localhost:8080/api/read?ms=1000"

ควรเห็น

{"success":true,"count":1,"tags":["E200001D890B00711360296B"],"readAt":"..."}

### 7.4 ทดสอบว่าขึ้นเองจริงหลังรีบูต

sudo reboot

รอ Pi บูตเสร็จ แล้วจาก Pi หรือเครื่องอื่นในวงเดียวกัน

curl http://localhost:8080/api/health

ถ้าตอบได้โดยไม่ต้องสั่งอะไรเลย = เรียบร้อย

### 7.5 คำสั่งดูแลประจำวัน

sudo systemctl status rfid-api      # ดูสถานะ

sudo systemctl restart rfid-api     # รีสตาร์ต (ใช้หลังแก้ค่า)

sudo systemctl stop rfid-api        # หยุด

sudo systemctl start rfid-api       # เริ่ม

sudo systemctl disable rfid-api     # ไม่ให้ขึ้นเองตอนเปิดเครื่อง

journalctl -u rfid-api -f           # ดู log สด (Ctrl+C เพื่อออก)

journalctl -u rfid-api -n 50        # ดู log 50 บรรทัดล่าสุด

### 7.6 แก้ค่าหลังติดตั้งแล้ว

แก้ไฟล์ในโฟลเดอร์โปรเจกต์แล้วรัน install.sh ซ้ำ — ปลอดภัย รันซ้ำได้

nano rfid-api.service

./install.sh

หรือแก้ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วโดยตรง (แต่จะหายถ้ารัน install.sh อีกครั้ง)

sudo nano /etc/systemd/system/rfid-api.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart rfid-api

## ขั้นที่ 8 ให้ Pi ปล่อย Wi-Fi เอง

ขั้นนี้ ไม่บังคับ ทำเมื่อหน้างานไม่มีเน็ตเวิร์กให้ใช้ หรืออยากให้ชุดนี้ทำงานได้

ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่ง Wi-Fi ของที่อื่น

Pi จะปล่อย Wi-Fi ของตัวเอง แล้วมือถือ โน้ตบุ๊ก หรือเครื่องของลูกค้าเกาะเข้ามา

เรียก API ได้เลย

[มือถือ/โน้ตบุ๊ก] ---Wi-Fi ที่ Pi ปล่อย---> [Pi + sled ต่อ USB]

curl /api/read                            อ่านแท็ก

⚠️ ตัว sled ไม่ได้เกาะ Wi-Fi นี้ มันยังต่อ USB กับ Pi เหมือนเดิม

Wi-Fi ที่ปล่อยออกมามีไว้ให้ ฝั่งที่เรียก API เกาะเท่านั้น

เหตุผลอยู่ท้ายขั้นนี้

### 8.1 ข้อควรรู้ก่อนทำ

⚠️ Pi มีวิทยุ Wi-Fi ตัวเดียว ตอนเป็น access point จะเกาะ Wi-Fi อื่นไม่ได้

ถ้ากำลัง SSH เข้ามาทาง Wi-Fi จะหลุดทันทีที่สั่ง ให้ทำผ่าน

สาย LAN หรือ หน้าจอ+คีย์บอร์ดต่อตรงที่ Pi

ถ้า Pi ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วย ให้เสียบสาย LAN ควบคู่ไป — AP ใช้ Wi-Fi

ส่วนอินเทอร์เน็ตมาทาง LAN

ตรวจว่าตั้งประเทศของ Wi-Fi แล้ว ไม่ตั้งไว้วิทยุจะถูกล็อกและเปิด AP ไม่ได้

sudo raspi-config

ไปที่ Localisation Options → WLAN Country เลือก TH Thailand แล้วออก

### 8.2 เปิด AP

cd ~/RFID_Reader

./setup_ap.sh --ssid RFID-READER --password rfid12345

สคริปต์จะสรุปค่าที่จะตั้งให้ดูแล้วถามยืนยัน พิมพ์ y แล้ว Enter

ควรเห็น

interface : wlan0

GENERAL.STATE:100 (connected)

GENERAL.CONNECTION:rfid-ap

AP 'rfid-ap' is ACTIVE

address : 10.42.0.1/24

clients join SSID: RFID-READER

API from a joined client:

curl http://10.42.0.1:8080/api/health

ข้อกำหนดของรหัสผ่าน: อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ข้อบังคับของ WPA2)

### 8.3 ทดสอบจากเครื่องอื่น

- ที่มือถือหรือโน้ตบุ๊ก เปิดรายการ Wi-Fi หาชื่อ RFID-READER แล้วเชื่อมต่อ

- ใส่รหัสที่ตั้งไว้

- เรียก API ที่ 10.42.0.1

curl http://10.42.0.1:8080/api/health

curl "http://10.42.0.1:8080/api/read?ms=1000"

จากมือถือเปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ http://10.42.0.1:8080/api/read?ms=1000 ก็ได้

จะเห็น JSON กลับมาเลย

### 8.4 คำสั่งอื่น

| คำสั่ง | ทำอะไร |
| --- | --- |
| ./setup_ap.sh --status | ดูสถานะ AP ปัจจุบันและ IP |
| ./setup_ap.sh --off | เลิกเป็น AP กลับไปเกาะ Wi-Fi ตามปกติ |
| ./setup_ap.sh --band a --channel 36 | ใช้ 5 GHz (เร็วกว่าแต่ไปไม่ไกลเท่า) |
| ./setup_ap.sh --ssid X --password Y | เปลี่ยนชื่อ/รหัส รันซ้ำได้เลย |

AP จะขึ้นเองหลังรีบูต ทดสอบได้ด้วย

sudo reboot

แล้วเช็คจากมือถือว่ายังเห็นชื่อ Wi-Fi อยู่

### 8.5 ทำไม sled ไม่เกาะ Wi-Fi นี้

เป็นข้อจำกัดของตัว sled เอง ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งค่าได้ มีหลักฐานสามชั้น

- sled ไม่เปิดพอร์ตให้ต่อเข้า — ทดสอบแล้ว sled เข้า Wi-Fi และตอบ ARP ได้

(สถานะ Reachable) แต่ไม่ตอบ ICMP และสแกนพอร์ต 1–1024 บวกพอร์ต RFID/IoT

ที่ใช้กันทั่วไป ไม่พบอะไร listening เลย จึงไม่มีปลายทางให้ส่งคำสั่งไป

- Zebra ตอบเองในฟอรั่มนักพัฒนา — *"the MQTT if defined can only be available

for Reader Management functionality and not for RFID expected interactions"*

- คู่มือยืนยัน — rfd4031-prg-en.pdf หน้า 25 จัด MQTT ไว้ใต้หัวข้อ

*Mobile Device Management Overview* (partner 42Gears, SOTI) ไม่ใช่เส้นทางข้อมูลแท็ก

ถ้าให้ sled เกาะ Wi-Fi นี้ มันจะเชื่อมได้จริง แต่สั่งอ่านไม่ได้ — ใช้ได้แค่ให้ระบบ

MDM เข้ามาจัดการเครื่อง

ถ้าต้องการให้ sled ไร้สายจริงๆ ทางที่ Zebra รองรับคือ Bluetooth SPP

ซึ่ง ZETI วิ่งได้ — Pi แพร์กับ sled แล้วคุยผ่าน /dev/rfcomm0 โค้ดชุดนี้ใช้ได้เลย

ไม่ต้องแก้ protocol แต่ยังไม่ได้ทำในเวอร์ชันนี้

## เสริม — ให้ Pi มี MQTT broker ของตัวเอง

ขั้นนี้ ไม่บังคับ ทำเมื่อฝั่งที่เรียกใช้ (หุ่นยนต์ เครื่องควบคุม) ถนัดคุย MQTT

มากกว่า REST หรืออยากให้ชุดนี้จบในตัวโดยไม่ต้องพึ่ง broker ที่อื่น

[หุ่นยนต์] --MQTT--> [Pi: mosquitto] --> [Pi: rfid-api] --USB/ZETI--> [sled]

[หุ่นยนต์] --REST--------------------> [Pi: rfid-api] --USB/ZETI--> [sled]

⚠️ sled ไม่ได้เป็น MQTT client และไม่เคยเห็น MQTT เลย ทุกคำสั่งไปถึงมันผ่าน

USB/ZETI เสมอ MQTT ตรงนี้คือช่องทางให้ หุ่นยนต์คุยกับ Pi เป็นทางเลือก

แทน REST — ไม่ใช่การส่ง MQTT ไปหา sled ซึ่งทำไม่ได้

(เหตุผลอยู่ในหัวข้อ 8.5 ทำไม sled ไม่เกาะ Wi-Fi นี้

ของขั้นที่ 8)

### ติดตั้ง

cd ~/RFID_Reader

./setup_mqtt.sh

สคริปต์จะลง Mosquitto ตั้งค่าให้รับที่พอร์ต 1883 เปิด service ให้ขึ้นเองตอนบูต

แล้วแก้ unit ของ rfid-api ให้ชี้มาที่ 127.0.0.1 พร้อมรีสตาร์ตให้

ถ้าอยากใส่รหัสผ่าน (แนะนำถ้าวง LAN ไม่ได้ปิดสนิท)

./setup_mqtt.sh --user bot --password s3cret1234

ควรเห็น ท้ายสุด

MQTT is live.

broker : 192.168.1.50:1883

topics : rfid/read   -> publish a command here

rfid/result <- the EPC array comes back here

rfid/status <- retained, {"connected":true}

### ทดสอบจากหุ่นยนต์ / เครื่องอื่นในวง LAN

เปิดหน้าต่างแรกค้างไว้เพื่อฟังผล

mosquitto_sub -h <ip-ของ-pi> -t 'rfid/#' -v

หน้าต่างที่สองยิงคำสั่ง

mosquitto_pub -h <ip-ของ-pi> -t rfid/read -m '{"requestId":"t1","ms":1000}'

ควรเห็น ที่หน้าต่างแรก

rfid/result {"status": "ok", "count": 2, "tags": ["E200...6B", "E200...43"], "requestId": "t1"}

REST ยังใช้ได้พร้อมกัน ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

curl "http://<ip-ของ-pi>:8080/api/read?ms=1000"

### เลิกใช้

./setup_mqtt.sh --off

REST ยังทำงานต่อตามปกติ

## ขั้นที่ 9 แก้ปัญหา

### ปัญหา: Pi ไม่เห็น sled

lsusb ไม่ขึ้นอะไรเลย

- ตรวจว่าใส่แบตเตอรี่ใน sled แล้ว — ไม่มีแบต sled ไม่ทำงานแม้เสียบ USB

- เปลี่ยนสาย USB-C — สายชาร์จบางเส้นไม่มีสายข้อมูล

- เสียบพอร์ต USB อื่นของ Pi

- กดไกเพื่อปลุก sled แล้วลองใหม่

dmesg | tail -20

ดูว่ามีบรรทัด cdc_acm กับ ttyACM โผล่มาตอนเสียบหรือไม่

### ปัญหา: sled อยู่โหมด HID (PID_1200)

lsusb ขึ้น 05e0:1200 แทน 05e0:1701 — sled อยู่โหมดคีย์บอร์ด ใช้กับโปรแกรมนี้ไม่ได้

วิธี factory reset

- ถอดแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟออกให้หมด

- เสียบสาย USB เข้าแหล่งจ่ายไฟ — ไฟ LED แบตจะกะพริบ

- ภายใน 5 วินาที กดไกบน (upper trigger) ค้างไว้

- ภายใน 30 วินาที ใส่แบตเตอรี่กลับ

- ได้ยินเสียง beep ยืนยัน แล้วปล่อยไก

sled จะรีบูตกลับเป็นค่าโรงงาน ต้องตั้งค่า RF region ใหม่ ดู

ปัญหา: อ่านไม่เจอแท็ก ข้อ 5

อย่าสับสนกับ *Bootloader Recovery* ซึ่งใช้ ไกล่าง — อันนั้นสำหรับแฟลช firmware

### ปัญหา: `no ZETI serial port found`

no ZETI serial port found - is the sled plugged in and awake?

สาเหตุที่พบบ่อย เรียงตามโอกาส

- sled หลับ — กดไกเพื่อปลุก แล้วลองใหม่

sled หลับเมื่อไม่ใช้งานประมาณ 20 วินาที และ หลุดจาก USB ไปเลย พอร์ตหายทั้งพอร์ต

- ไม่มีสิทธิ์ dialout — ตรวจด้วย

id -nG | grep dialout

ถ้าไม่มีให้ย้อนไป ขั้นที่ 3

- โปรแกรมอื่นถือพอร์ตอยู่ — เครื่องอ่านเปิดได้ครั้งละโปรเซสเดียว ถ้า service

กำลังรันอยู่ rfid_cli.py จะเปิดพอร์ตไม่ได้

sudo systemctl stop rfid-api     # หยุด service ก่อนทดสอบด้วย CLI

ดูว่าใครถือพอร์ตอยู่

sudo fuser -v /dev/ttyACM0

- สายหลวม — ถอดเสียบสาย USB แล้วรอ 5 วินาที

### ปัญหา: อ่านไม่เจอแท็ก

ได้ 0 tag(s) หรือ {"count":0,"tags":[]} ซึ่ง ไม่ใช่ error — แปลว่าอ่านแล้วแต่ไม่พบ

- ขยับแท็กเข้าใกล้เสาอากาศ 10–20 ซม.

- เพิ่มกำลังส่ง

python3 rfid_cli.py --dbm 27 --ms 2000

- ตรวจว่าตั้ง --minrssi ไว้แรงเกินไปหรือไม่ — ลองเอาออก

- ตรวจว่าแท็กเป็น UHF (EPC Gen2) ไม่ใช่ NFC หรือ HF 13.56 MHz

- ตรวจ RF region ของ sled — ถ้าเพิ่ง factory reset มาจะยังไม่ได้ตั้ง ทำให้อ่านไม่ติด

python3 rfid_cli.py --raw gr

ควรเห็น — region ปัจจุบันพร้อมช่องความถี่ที่ใช้ เครื่องที่ใช้งานในไทยควรเป็น THA

ถ้าว่างหรือไม่ใช่ ให้ดูว่ารองรับ region อะไรบ้าง

python3 rfid_cli.py --raw ga

แล้วตั้งค่าด้วย setregulatory (sg) ใส่รหัสประเทศสามตัวอักษร

python3 rfid_cli.py --raw "sg .region THA"

ควรเห็น — Command:setregulatory ,Status:OK

ตั้งค่า region ให้ตรงกับประเทศที่ใช้งานจริงเท่านั้น — เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่อง

คลื่นความถี่ ไม่ใช่แค่การตั้งค่าให้อ่านติด

### ปัญหา: service ไม่ขึ้น

sudo systemctl status rfid-api

journalctl -u rfid-api -n 50

| ข้อความใน log | สาเหตุ / วิธีแก้ |
| --- | --- |
| ModuleNotFoundError: No module named 'serial' | python ที่ unit ใช้ไม่มี dependency — รัน ./install.sh ใหม่หลัง source venv/bin/activate |
| Address already in use | พอร์ต 8080 ถูกใช้แล้ว — เปลี่ยน RFID_PORT ในไฟล์ unit |
| not ready yet (...) | ไม่ใช่ปัญหา เซิร์ฟเวอร์ขึ้นแล้ว รอต่อเครื่องอ่านตอน request แรก |
| Permission denied: '/dev/ttyACM0' | ปัญหาสิทธิ์ — unit ต้องมี Group=dialout รัน ./install.sh ใหม่ |

### ปัญหา: เครื่องอื่นเรียก API ไม่ได้

ในเครื่อง Pi เรียกได้ แต่เครื่องอื่นไม่ได้

- ตรวจว่า bind ทุก interface — ต้องเป็น RFID_HOST=0.0.0.0 ไม่ใช่ 127.0.0.1

- หา IP ของ Pi

hostname -I

- ลองจากเครื่องอื่น

curl http://<ip-ของ-pi>:8080/api/health

- ถ้าเปิด firewall ไว้ ต้องเปิดพอร์ต

sudo ufw allow 8080/tcp

### ปัญหา: AP ไม่ขึ้น หรือมองไม่เห็นชื่อ Wi-Fi

./setup_ap.sh --status

| อาการ | สาเหตุ / วิธีแก้ |
| --- | --- |
| nmcli not found | Raspberry Pi OS เก่ากว่า Bookworm ไม่มี NetworkManager — อัปเกรด OS หรือตั้ง hostapd+dnsmasq เอง |
| สคริปต์เตือน Soft blocked: yes | ยังไม่ตั้งประเทศของ Wi-Fi — sudo raspi-config → Localisation → WLAN Country แล้ว sudo rfkill unblock wlan |
| สคริปต์เตือน regulatory domain is 00 | เหมือนข้อบน ต้องตั้งประเทศก่อน ไม่งั้นวิทยุปฏิเสธโหมด AP |
| Error: 802-11-wireless-security.psk: property is invalid | รหัสผ่านสั้นกว่า 8 ตัวอักษร |
| AP ขึ้นแต่หลังรีบูตหายไป | มี Wi-Fi profile อื่นแย่งวิทยุ — สคริปต์ปิด autoconnect ของ profile อื่นให้แล้ว ตรวจด้วย nmcli connection show |
| เห็นชื่อ Wi-Fi แต่เชื่อมไม่ได้ | ลองเปลี่ยนช่อง ./setup_ap.sh --channel 6 หรือใช้ 2.4 GHz ถ้าตั้ง 5 GHz ไว้ |

ถ้าเชื่อม Wi-Fi ได้แต่เรียก API ไม่ได้ ให้ตรวจว่า service ทำงานอยู่

sudo systemctl status rfid-api

ip -4 addr show wlan0

IP ของ Pi บนวง AP ควรเป็น 10.42.0.1 ถ้าเป็นเลขอื่นให้ใช้เลขที่เห็นจริงแทน

### ปัญหา: SSH หลุดตอนสั่ง setup_ap.sh

เป็นพฤติกรรมปกติ ไม่ใช่ความเสียหาย — Pi มีวิทยุ Wi-Fi ตัวเดียว พอเปลี่ยนไปเป็น AP

มันจะหลุดจาก Wi-Fi เดิมที่ SSH วิ่งอยู่

วิธีกลับเข้าไป เลือกทางใดทางหนึ่ง

- เสียบสาย LAN แล้ว SSH เข้าทาง IP ของ LAN

- ต่อหน้าจอกับคีย์บอร์ดที่ Pi โดยตรง

- เกาะ Wi-Fi ที่ Pi ปล่อย (RFID-READER) แล้ว SSH ไปที่ 10.42.0.1

ทางที่ 3 ใช้ได้เลยเพราะ AP ขึ้นมาแล้ว ถ้าจะเลิกเป็น AP ก็สั่ง ./setup_ap.sh --off

### ปัญหา: อ่านช้ากว่าที่ตั้งไว้

ปกติแล้วการอ่านจะใช้เวลาประมาณค่าที่ขอ บวกอีก ~0.2–0.5 วินาที

ถ้าช้ากว่านั้นมาก (เช่นขอ 1 วินาที แต่ใช้ 3 วินาที) แปลว่า sled ไม่ได้ส่งสัญญาณจบ

response มา ลองรีสตาร์ต service และถอดเสียบ sled

## ขั้นที่ 10 ให้ระบบอื่นเรียกใช้

เมื่อ service ทำงานแล้ว ระบบอื่นเรียกได้ทันทีโดยไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม

IP ที่ใช้เรียกขึ้นกับว่าเข้ามาทางไหน

| เข้ามาทาง | IP ที่ใช้ | หาด้วย |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi ที่ Pi ปล่อยเอง (ขั้นที่ 8) | 10.42.0.1 | ./setup_ap.sh --status |
| LAN หรือ Wi-Fi วงเดียวกัน | IP ของ Pi ในวงนั้น | hostname -I |
| ที่ตัว Pi เอง | localhost | — |

### cURL

curl "http://<ip-ของ-pi>:8080/api/read?ms=1000"

curl -X POST http://<ip-ของ-pi>:8080/api/read \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"timeoutMs":1000,"minRssi":-60}'

### Python

import requests

r = requests.get("http://192.168.1.50:8080/api/read", params={"ms": 1000}, timeout=15)

data = r.json()

if data["success"]:

print("พบ %d แท็ก" % data["count"])

for epc in data["tags"]:

print(" ", epc)

else:

print("เครื่องอ่านมีปัญหา:", data.get("detail"))

### C# / .NET

using var http = new HttpClient { Timeout = TimeSpan.FromSeconds(15) };

var json = await http.GetStringAsync("http://192.168.1.50:8080/api/read?ms=1000");

Console.WriteLine(json);

### Node.js

const res = await fetch('http://192.168.1.50:8080/api/read?ms=1000')

const data = await res.json()

console.log(data.count, data.tags)

### MQTT (ถ้าเปิดไว้)

mosquitto_sub -h <broker-host> -t rfid/result &

mosquitto_pub -h <broker-host> -t rfid/read -m '{"requestId":"a1","ms":1000}'

### สิ่งที่ฝั่งเรียกใช้ควรเผื่อไว้

| กรณี | สิ่งที่ได้ | ควรทำ |
| --- | --- | --- |
| อ่านสำเร็จ | HTTP 200 "success":true | ใช้ค่าใน tags |
| ไม่พบแท็ก | HTTP 200 "count":0 | ไม่ใช่ error — แค่ไม่มีแท็กในระยะ |
| เครื่องอ่านหลุด | HTTP 503 READER_DISCONNECTED | ลองใหม่อีกครั้ง — request ถัดไปจะต่อเครื่องอ่านใหม่เอง |
| timeout ฝั่ง client | — | ตั้ง timeout ของ client ให้มากกว่า ms ที่ขอ อย่างน้อย 5 วินาที |

ข้อควรระวัง: เครื่องอ่านมีตัวเดียว คำสั่งที่เข้ามาพร้อมกันจะถูกทำเรียงทีละอัน

ผู้เรียกคนที่สองจะรอคนแรกเสร็จก่อน ถ้าต้องยิงถี่ๆ ให้เผื่อเวลาไว้

## ภาคผนวก: ทดสอบโดยไม่ใช้ service

ถ้าจะทดสอบแบบเห็น log ตรงหน้า ให้หยุด service ก่อน (ไม่อย่างนั้นจะแย่งพอร์ตกัน)

sudo systemctl stop rfid-api

source venv/bin/activate

RFID_DBM=10 python3 rfid_api_server.py

ควรเห็น

10:22:52  RFD4031 API server

10:22:52    device   : autodetect

10:22:52    listen   : http://0.0.0.0:8080

10:22:52    read win : 1000 ms

10:22:52    power    : 10.0 dBm

10:22:57  reader: connected /dev/ttyACM0

10:22:58    reader   : connected (RFD40 on /dev/ttyACM0)

10:22:58    mqtt     : off (set MQTT_BROKER to enable)

10:22:58    server   : waitress

ready.  waiting for requests.

กด Ctrl+C เพื่อหยุด แล้วเปิด service กลับ

sudo systemctl start rfid-api